41

| ОТЧЕТ О НАСТРОЙКАХ ТЕПЛОВЫЧИСЛИТЕЛЯ ТВ7М |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Модель ТВ7-04М Заводской номер 000000 |  |  |  |  |  |  |
| Контрольная сумма настроек |  |  |  |  |  |  |
| Дата формирования Общие |  |  |  |  |  |  |
| Сетевой адрес:. Индентификация; Код организации:. Договор:. Час отсчёта:; 23. Дата отсчёта:; 25. Системные; Система единиц:; МКС. Термопреобразователи:; Pt100. Переход зимнее/летнее время:; Нет. Доп. имп. вход; Назначение:; Нет. Управление БД; Использование БД2:; Нет. |  |  |  |  |  |  |
| Настройки БД1 |  |  |  |  |  |  |
| Настройки дискретных входов Параметр:; Тепловой ввод 1; Тепловой ввод 2. СИ:; 2; 2. КТЗ:; 0; 0. ФРТ:; 1; 1. Контр. t:; Счёт отм.; Счёт отм.. Контр. dt:; Счёт отм.; Нет. dt:min; 3; 3. *Исп. tx; Догов.; Догов.. *Txд (ºС):; 0; 0. *Рхд (кгс/см²):; 1,01972; 1,01972. Контр. Q:; Нет; Нет. Контр. dM:; Без подст.2; Нет. dM max (%):; 2; ---. Исп. t нв:; Не изм.; Не изм.. Контр.R; Нет; Нет. Исп. Qтв:; Есть; Есть. Труба 1; Труба 2; Труба 3; Труба 1; Труба 2; Труба 3. Тип ВС; Электрон./Телеметр.; Электрон./Телеметр.; ---; Электрон.Телеметр.; Электрон./Телеметр.; ---. Вес имп. (л); 1,25; 1,25; ---; 0,5; 0,25; ---. Контр. ВС; Индивид. «РС»; Индивид. «РС»; ---; Индивид. «РС»; Индивид. «РС»; ---. Контр. V; Без подст.; Без подст.; ---; Без подст.; Без подст.; ---. Vmax (м³); 72,0; 72,0; ---; 15,0; 6,0; ---. Vmin (м³); 0,19; 0,19; ---; 0,024; 0,01; ---. Vдог (м³); 25,0; 25,0; ---; 3,26; 0,35; ---. tдог (ºС); 150; 70; ---; 65; 55; ---. Рдог (кгс/см²); 6,1; 4,1; ---; 5,0; 4,0; ---. Датчик Р; Есть, не исп.; Есть, не исп.; ---; Есть, не исп.; Есть, не исп.; ---. Рв (кгс/см²); 16,32; 16,32; ---; 16,32; 16,32; ---. Рп (м); 0; 0; ---; 0; 0; ---. Контр. отс. воды; Нет; Нет; ---; Нет; Нет; ---. Вход отс. воды; 0; 0; ---; 0; 0; ---. Вход реверса; ---; ---; ---; ---; ---; ---. |  |  |  |  |  |  |

|  | Вход 1 | Вход 2 | Вход 3 | Вход 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип датчика | НР | НР | НР | НР |
| Время подтв. | 0 | 0 | 0 | 0 |

Примечание:   Составлен с использованием программы TV7 Configurator.exe (материалы сайта ООО «Термотроник»).